2015年海口威立雅水务有限公司环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 海口威立雅水务有限公司 | 组织机构代码 | 79871216—1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 海口市二西路22号 | 地理位置 | 110°19′33″ 20°4′27″ |
| 法定代表人 | 李项珠 | 联系电话 | 66181243 |
| 环保负责人 | 黄健 | 联系电话 | 66184640 |
| 行业类别 | 污水处理 | 邮政编码 | 570208 |
| 生产周期 | 365天 | 电子邮箱 | QQ1696944875 |
| 单位简介 | 海口市白沙门污水处理厂一期是海南省、海口市重点基础设施工程项目，位于海口市最北端，频临琼州海峡，占地214亩，服务市中心区面积110平方公里，服务人口近100万人。设计处理能力为日处理城市污水30万吨，是目前海南省最大的污水处理厂。污水处理厂一期项目概算总投资约3.9亿元人民币(不含低价费)，采用“高负荷活性污泥法&深海排放”处理工艺（一级强化处理），于1999年10月建成投产；脱磷除氮升级改造项目采用曝气生物滤池工艺，工程概算总投资约2.7亿元，于2014年3月开工建设，2015年1月建成并投入运行。工艺升级改造后出水水质达到国家城镇污水处理厂一级B段排放标准。 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 | 国控 |

废水排放信息

| 废水排放口编号 位置 | 工厂出水口 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB18918-2002一级B标准 | COD 氨氮 | COD≤60mg/L 氨氮≤8mg/L |  | 与排污许可证一致 |
| 特征水污染物 |  |  |  |  |  |
| 核定年排放废水 总量 | 10950万吨 |  |  |  |  |
| 实际年排放废水 总量 | 10394.2万吨 |  |  |  | 与排污许可证一致 |
| 排放方式和排放 去向 | 连续深海排放，排入琼州海峡 |  |  |  | 与排污许可证一致 |

废气排放信息

| 废气排放口编号 位置1 | 与排污许可证一致 | 大气污染物 名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号 位置1 | 与排污许可证一致 | 氨气、硫化氢、甲烷 | 氨气1.0mg/L 硫化氢0.03mg/L甲烷0.5mg/L |  | 与排污许可证一致 |
| 执行的排放标准 | 《大气排放标准》（GB18918-2002号) |  |  |  | 与排污许可证一致 |
| 特征大气污染物 |  |  |  |  |  |
| 排放方式和排放 去向 | 连续排放，排入厂区内环境 |  |  |  | 与排污许可证一致 |

噪声排放信息

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008号） | 规定排放限值 | 昼间60db(A)，夜间50db(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放方式 | 连续排放 | 实际监测数值 |  |

固体（危险）废物排放信息

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污泥 | 脱水污泥 |  | 24430立方米 | 外运 |  | 农用、制肥 |

环境监测信息

| 监测方式 | 自行监测与委托监测，手工和自动相结合 | 委托监测机构名称 | 海口市供排水水质监测站、广州分析测试中心 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位图 | （链接企业监测点位图，或者经纬度） | 自行监测计划方案 | （自行监测方案电子版链接） |
| 监测年度报告 | （上年度监测年度报告电子版链接） | 未自行监测原因 |  |
| 手工监测结果数据 | （最新日常或者季度监测结果表格电子版链接） | 自动监测结果数据 | （海南省生态环境保护厅重点污染源自动监控平台链接） |

水污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高负荷活性污泥法&深海排放（一期） 曝气生物滤池（升级改造） | 1999年（一期） 2014年（升级改造） | 进水—粗格栅—细格栅—污水提升泵—曝气沉砂池—高负荷曝气池—沉淀池—细格栅及二次进水提升泵站—曝气生物滤池—紫外线消毒渠—出水泵房 | 30万吨 |  | 1999年（一期） 2014年（升级改造） | 良好 |

废气污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加盖密封、生物滤池除臭 | 2015年 | 生物除臭 |  |  | 2015年 | 良好 |

噪声污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理 能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低噪声设备、良好运行、合理布局、隔振、减振 | 2015年 |  |  |  | 2015年 | 良好 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 《海口市中心区污水处置工程环境影响报告书》 | 杭州滨海污水海洋处置工程承包公司 | 编写日期： 1991年 | 因文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 关于《海口市中心区污水处置工程环境影响报告书》的批复 | 海南省建设厅 | 琼环建字【1994】62号 | 需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 项目环评报告 | 《白沙门污水处理厂一期和一期升级改造工程项目环境影响报告书》 | 海口市环境科学研究院 | 编写日期： 2012年 | 因文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 关于批复《白沙门污水处理厂一期和一期升级改造工程项目环境影响报告书》的函 | 海南省国土环境资源厅 | （琼土环资函【2012】2120号） | 需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 治理设施验收意见 | 海南省生态环境保护厅同意白沙门污水处理厂一期和一期升级改造工程环境保护设施通过验收 | 海南省生态环境保护厅 | 琼环函[2016]565号 | 需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 排污许可证 | 《排放污染物许可证》 | 海南省生态环境保护厅 | 许可证编号：0100016019A | 需要者与单位联系，依申请提供扫描件。 |

环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 | 制订《白沙门污水处理厂一期突发环境事件应急预案》，由海口市生态环境保护局备案 |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 | 《白沙门污水处理厂一期突发环境事件应急预案》通过专家评审 |
| 环境风险防范工作开展情况 | 为了更好的开展白沙门污水处理厂环境风险防范工作，我厂做了以下几点总结: 1. 有效预防、及时控制和消除突发环境事件的危害，明确环保等相关政府部门及企业处置突发环境事件的职责，规范应急处置程序，提高全公司对突发环境事件的防控和应急反应能力，将突发环境事件所造成的环境污染事故和生态破坏损失降低到最小程度，维护社会稳定和正常的生产、生活秩序，最大限度地保障人民群众的身体健康和生命财产安全，促进社会全面、协调、可持续发展。 2. 公司立足于环境事件的预防、预测、预控，通过向全体职工宣传普及预防突发环境事件知识，提高职工的环保意识和技能，组织开展对消防、危险化学品等潜在风险源的辨识活动，认真落实相应的控制措施，降低环境安全风险。 3在突发环境安全事故的防范、应急处置过程中，始终把保障公众健康和生命财产作为首要任务，最大程度地减少突发事件及其造成的人员伤亡和环境危害。 4. 公司领导应加强对突发环境事件应急处置工作的领导，统一指挥，完善应急处置运行机制，协调公司相关部门、整合现有资源，提高应急处置效率，应急工作小组要认真执行应急领导小组的各项决策、指挥，做好突发环境事件应急处置的相关事宜。 5. 公司各部门对本部门环境事件的预防与应急响应负责，突发环境事件时，所在部门应在第一时间进行先期处置并报警求助。 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 白沙门污水处理厂厂区内如发生突发环境污染事件，能保证迅速、有序、高效的开展应急救援行动，最大限度的减少人员伤亡和降低事故损失而预先制定的有关抢险救援计划和方案。它是在辨识和评估潜在的重大危险、事故类型、发生的可能性、发生的过程、事故后果及影响严重的程度上，对应急机构与职责、人员、技术、装备、物资、救援行动及其指挥与协调等方面预先做出有可操作性的具体安排，其目的是增强厂区对突发事件的应急处理能力。 |
| 落实整改要求情况 | 因本厂的安全防护设施做的比较好，暂无整改要求。 |

环境认证信息

| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业环保信用评价 | 海南省国土环境资源厅 | 2012年度 |  | 琼土 环资函 [2012] 2120号 |
| ISO14001环境管理体系认证 |  |  |  |  |
| 清洁生产审核 |  |  |  |  |

其它环境信息

| 参加环境污染责任保险情况 |  |
| --- | --- |
| 缴纳排污费情况 | （文字20字以内） |
| 履行社会责任情况 | 为了更好地保证厂区外居民的生活不被厂区内的环境影响，本厂做好了以下防护设施： 1、在进水泵房外围建起隔音、隔噪声的隔离墙，以免噪声给周边环境带来困扰。 2、厂区内建起了两个除臭间，1号除臭间主要负责水区的除臭功能，2号除臭间主要负责泥区除臭功能。 3、二期升级改造后，新增加的紫外线消毒渠消毒的效果非常好，出水的水质更好地达到国家一级B标准。 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 1、严格按照国家环保要求，坚持 “预防为主，防治结合”的环保方针，进一步加大力度，做好环境保护工作，实现生态效益和经济效益的双赢目标。进行保护环境、节约资源意识教育，使全厂形成了“我要环保”、“我为环保”的良好氛围。 2、推行清洁生产、开展节能降耗，提高资源利用效率。环保先行，末端治理不放松，发展循环经济、把发展循环经济放在重要位置；开展资源综合利用，变废为宝。 3、绿化美化环境，营造美好的工作生活环境。规范管理，持续改进企业环境绩效。企业环境保护工作的精髓是持续改进、持续实施，只有起点，没有终点。 做好企业的环境保护工作，与规范的具有持续改进管理功能的环境管理体系工作有机结合起来。 |
| 环保投资和环境技术开发情况 | 本厂污水里所产生的污泥经过管道来到污泥消化工段，污泥消化工段采取中温厌氧消化处理，它具有产气率高的功能，所产生的沼气用来发电，供本厂使用。污泥经过脱水后，其含水率低，脱水后的污泥里含有丰富的有机物质，经过堆肥发酵制成肥料。这样充分发挥污泥的利用途径及其资源化，同时也保证了污泥不污染环境的原则。 |
| 废弃产品的回收利用情况 | 本厂从脱水间产生的污泥是可以回收利用的，污泥可以农用，同时也可以把污泥制成肥料。 |
| 年度资源消耗总量 | 电：19438300度/年。 |
| 年度环境违法情况 | 无 |
| 年度环境奖励情况 | 无 |